DIY ARDUINO精密珠寶電子稱

- 項目介紹：

電子秤從其原理來講，就是根據金屬受力以後的微弱形變來計算其受力的大小，算是《材料力學》第一節實驗課就會接觸到的內容。而測量金屬的微弱形變最常用的就是應變片。在典型的應用中，通過材料表面不同方位，不同角度貼附的應變片，就可以測量出當前材料所受到拉彎扭的力。

當然，作個開源的電子秤沒有這麼複雜，一方面有稱重的模組，另一方面還有稱重專用的AD晶片(hx711)，再加上Arduino和對應library庫，很簡單。

因為AD模組的輸出和重量在模組量程內為線性的關係，所以基本就是一個調整比例係數和偏移量的問題。在類庫中還對測量值進行了均值處理，讓輸出更加穩定。3kg的模組，基本可以達到+/- 0.2g的精度，對於一般的應用是足夠了。而稱重模組的應用也不限於此，用來進行一些對敲擊力度的測量，相信也沒什麼問題。

- HX711模組技術參數：

HX711是一款專為高精度稱重感測器而設計的24位元A/D轉換器晶片。與同類型其它晶片相比，該晶片集成了包括穩壓電源、片內時鐘振盪器等其它同類型晶片所需要的週邊電路，具有集成度高、回應速度快、抗干擾性強等優點。降低了電子秤的整機成本，提高了整機的性能和可靠性。該晶片與後端MCU晶片的介面和程式設計非常簡單，所有控制信號由管腳驅動，無需對晶片內部的寄存器程式設計。輸入選擇開關可任意選取通道A或通道B，與其內部的低雜訊可程式設計放大器相連。通道A的可程式設計增益為128或64，對應的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV或±40mV。通道B則為固定的32增益，用於系統參數檢測。晶片內提供的穩壓電源可以直接向外部感測器和晶片內的A/D轉換器提供電源，系統板上無需另外的類比電源。晶片內的時鐘振盪器不需要任何外接器件。上電自動復位功能簡化了開機的初始化過程。

特點：

兩路可選擇差分輸入

片內低雜訊可程式設計放大器，可選增益為64 和128

片內穩壓電路可直接向外部感測器和晶片內A/D 轉換器提供電源

片內時鐘振盪器無需任何外接器件，必要時也可使用外接晶振或時鐘

上電自動重定電路

簡單的數位控制和串口通訊：所有控制由管腳輸入，晶片內寄存器無需程式設計

可選擇10Hz 或80Hz 的輸出資料速率

- Arduino電子秤的調試

看一下接線：
1. VCC 可以是 2.6-5.5 中的任意值，因為我們使用的是 Arduino ，所以直接5V供電，GND 接地。
2. SCK 接 Arduino 的 Pin 9，DT 接 Pin10，這兩個接腳可以在程式中改變。
3. E+、E-、A+ 和 A- 分別接橋式感測器的：激勵電壓正、負，輸出電壓正、負
  （E+ 接紅線；E- 接黑線；A+ 接綠或藍線；A- 接白線）。
4. B+ 和 B- 接通道B的感測器，也可以通過分壓電路接電源，用來檢測電源電壓。不用的話最好接GND，不過我試驗不接也沒問題。


在 Arduino 中打開示例代碼，可以看到非常簡單：

#include <HX711.h> // 包含庫的標頭檔
HX711 hx(9, 10); // 資料接腳定義
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  double sum = 0;    // 為了減小誤差，一次取出10個值後求平均值。
  for (int i = 0; i < 10; i++) // 迴圈的越多精度越高，當然耗費的時間也越多
    sum += hx.read();  // 累加
  Serial.println(sum/10); // 求平均值進行均差
}

給的示例程式非常簡單，但是我查看庫中含有很多示例沒有給出的函數：HX711(byte sck, byte dout, byte amp = 128, double co = 1); // 定義 sck、dout 接腳，增益倍數（默認128）和修正係數（默認1）
void set_amp(byte amp); // 改變增益倍數和對應的通道，至少調用一次 read() 後起作用
bool is_ready(); // 返回 hx711 是否可用，在 read() 函數中會被調用
long read(); // 返回感測器電壓值，如果 hx711 不可用則程式會暫停在此函數
double bias_read(); // 返回：(read() - 偏移值) * 修正係數
void tare(int t = 10); // 將皮重添加到偏移值，影響每次 read(); 的調用
void set_co(double co = 1); // 修改修正係數（默認為1）
void set_offset(long offset = 0); // 修改偏移值（默認為0）可以看到，HX711還可以使用四參數方式定義，同時指定增益倍數及修正係數。在程式運行中還可以隨時改變增益倍數，修正係數以及利用偏移值實現去皮重等功能，非常實用。


這裡唯一需要解釋的是第一個函數，HX711 hx(9, 10); // 這樣用說明只定義SCK和DOUT接腳，AMP默認使用A通道的128位增益，修正係數默認為1；
HX711 hx(9, 10, 64); // 這樣用說明定義SCK和DOUT接腳，AMP使用A通道的64增益，修正係數默認為1；
HX711 hx(9, 10, 32, 1.4); // 這樣用說明定義SCK和DOUT接腳，AMP使用B通道的32位增益，修正係數為1.4；
這裡有關通道和增益倍數的選擇，資料中已經提及過，A通道只有128和64位兩種增益倍數，對應滿載電壓為 20mV 和 40mV，B通道只有固定的32位元增益倍數，滿載電壓為 80mV，使用時各個通道輸入電壓不要超過對應增益倍數的滿載電壓。當然，程式中額可以隨時切換增益倍數和通道，使用set_amp(amp)函數即可，當然，amp 的值只能是 128、64或32。
再強調一句，如果增益倍數選擇32位增益，那麼讀出的資料就是B通道的。

下面寫一個具體應用示例：
我選擇的感測器參數如下：
滿量程輸出電壓=激勵電壓x靈敏度1.0mV/V
例如：供電電壓是5V乘以靈敏度1.0mV/V=滿量程5mV

實際上我選用的這個模組，當電源電壓是5V時，供給感測器的供電電壓是4V，於是我的感測器滿量程電壓為4mV。
這樣我就完全可以選擇增益倍數最高的A通道128位增益來得到最高的精度。

電子稱連接圖示：

圖中紅色的為HX711模組，右下角為Arduino UNO，吊臂上掛著的就是橋式感測器（我連接的方式為懸吊式測拉力值），AD模組與感測器間的電線越短越好，過長的話會受到各種干擾，AD模組與Arduino之間的連線最好也不要超過30cm，如果必須加長的話，可以考慮使用帶電磁遮罩的線以及信號放大器。

首先使用庫自帶的例子測試一下，可以看到懸掛上1kg砝碼以及託盤等部件後得到的值為：1315588.75
1315597.75
1315607.37
1315606.75
1315604.75
1315589.62
1315579.62
1315594.25
1315588.75
1315580.25
1315589.00
1315584.25
1315605.50
1315596.12
1315592.25
1315607.75
1315585.75
1315582.87
1315568.75
1315574.75
1315578.00
1315583.12
1315604.62
1315573.50
1315584.25
去掉一個500g砝碼後值為：742865.50
742847.87
742869.00
742879.12
742873.68
742858.81
742867.81
742843.37
742862.18
742844.87
742856.50
742834.31
742831.31
742825.12
742842.31
742821.31
742816.12
742846.00
742844.00
742826.87
742818.12
742812.87
742807.18
742835.00
可以粗略的計算：
1315500 - 742800 = 572700
所以修正係數大概為： 500 / 572700 = 0.00087305
那麼程式就可以寫成（這時可以適當的減小些讀取速度，增加個delay，比如讓程式半分鐘一讀取）：
#include <HX711.h>
HX711 hx(9, 10, 128, 0.00087305);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  delay(500);
  double sum = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    sum += hx.read();
  Serial.println(sum/10);
}
編譯寫入Arduino後，將砝碼全部取下，僅保留稱體，得到結果是：169640.70
169632.59
169632.90
169640.90
169632.79
169623.59
169649.79
169610.40
169615.20
169659.40
169619.90
169624.79
169614.79
169624.29
169617.79
169629.20
169604.00
169617.50
169628.20
169589.40
169602.29
169598.40
169596.40
169604.00
169612.40
169592.20
說明偏移值近似為 169600，那麼我們在setup中調用偏移值的函數（使用bias_read()讀取帶修正係數及偏移值的讀數，與read()對比作參考）：#include <HX711.h>
HX711 hx(9, 10, 128, 0.00087305);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  hx.set_offset(169600);

}
void loop() {
  delay(500);
  double sum0 = 0;
  double sum1 = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    sum0 += hx.read();
    sum1 += hx.bias_read();
  }
  Serial.print(sum0/10);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(sum1/10);
}這時讀出的數據變為：
169615.20 0.01
169616.70 0.02
169613.40 0.02
169636.50 0.03
169620.70 0.02
169638.09 0.04
169625.29 0.02
169620.50 0.02
169612.29 0.01
169609.79 0.01
169624.40 0.02
169625.20 0.02
169630.00 0.03
169628.29 0.03
169606.29 0.00
169617.79 0.02
169637.90 0.03
169603.70 0.00
169605.29 0.01
169636.50 0.03

然後再放上500g砝碼查看一下資料：
742492.68 500.16
742499.81 500.17
742503.81 500.17
742505.18 500.18
742507.18 500.17
742499.31 500.17
742499.50 500.17
742512.37 500.18
742521.87 500.19
742497.87 500.17
742518.12 500.18
742518.81 500.18
742520.87 500.19
742520.68 500.19
742530.18 500.20
742532.87 500.20
742543.00 500.20
742540.12 500.21
742517.00 500.19
再放上一個500g砝碼試試：1315286.75 1000.25
1315304.62 1000.25
1315296.62 1000.25
1315302.25 1000.26
1315302.12 1000.26
1315294.25 1000.25
1315310.00 1000.26
1315277.37 1000.24
1315283.75 1000.24
1315280.25 1000.23
1315286.75 1000.24
1315293.25 1000.25
1315309.87 1000.26
1315299.50 1000.25
1315307.12 1000.26
1315304.50 1000.25
1315301.50 1000.25
1315296.75 1000.25
1315284.50 1000.23
1315284.37 1000.24
1315308.75 1000.26
1315291.62 1000.25
1315312.75 1000.26
1315312.25 1000.26
可以看到第一位小數發生了大概0.2的變化，這說明我們粗略取的修正係數還不夠精確，但是完全符合1g精度的要求。

接下來就是完善程式，增加去皮重的功能了，在Arduino上接一個按鈕，為了阻止電磁干擾發生誤判斷，我採用了常輸出高電平的按鈕，當按下按鈕的時候輸出低電平，按鈕接在 4 號口上：#include <HX711.h>
HX711 hx(9, 10, 128, 0.00087305);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  hx.set_offset(169600);
}
void loop() {
  if(digitalRead(4) == LOW) hx.tare();
  double sum0 = 0;
  double sum1 = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    sum0 += hx.read();
    sum1 += hx.bias_read();
  }
  Serial.print(sum0/10);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(sum1/10);
}這樣每次按下按鈕的時候就可以去皮重了。

再來一個加了1602液晶的代碼

#include <HX711.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

HX711 hx(9, 10, 128, 0.00127551);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup() {

Serial.begin(9600);

hx.set_offset(41562);

lcd.init();                      // initialize the lcd

lcd.backlight();

lcd.begin(16,2);

}

void loop() {

delay(500);

double sum0 = 0;

double sum1 = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

sum0 += hx.read();

sum1 += hx.bias_read();

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(2,0);

lcd.print("keyes-scale");

lcd.setCursor(5, 1);

lcd.print(sum1/10);

lcd.print("g");

delay(10);

}

- 由於溫度， 環境 ，線材 ，等等因素的影響，實際的誤差+-0.5克左右。